ODTÜ TEK KAVŞAK PİLOTU

# React Native Tabanlı Mobil AR
Teknik Tasarım ve PoC Dokümanı

Android | GPS + Kamera | Pusula/Gyro Olmadan Görsel Varlık Eşleştirme

Konsept mobil uygulama ekranları - sinyal, pano, durak, harita ve tarama akışları

Sürüm: 0.9 - PoC Teknik Tasarım

Tarih: Eylül 2026

# 1. Yönetici Özeti

Bu doküman, ODTÜ içindeki tek bir kavşakta Android telefonda çalışan React Native tabanlı bir mobil artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasının uçtan uca teknik tasarımını tanımlar. İlk pilotta yalnızca telefon GPS konumu ve kamera görüntüsü kullanılır; pusula ve gyro sistem kararında kullanılmaz. Uygulama, kullanıcı pilot bölgeye girdiğinde kamerayı analiz eder, sinyal direği / kontrol panosu / otobüs durağını tespit eder, yakındaki kayıtlı varlıklar arasından görsel eşleştirme ile Asset ID seçer ve ilgili bilginin ekran üzerindeki canlı kamera görüntüsüne bindirilmesini sağlar.

İlk aşamada sinyal kalan süresi ve durak/otobüs bilgisi dummy backend üzerinden üretilecektir. Görsel eşleştirme güvenilir hale geldikten sonra mobil uygulamanın veri sözleşmesi değiştirilmeden merkez trafik yönetim sistemi ve toplu taşıma/AVL servisleri gerçek veri kaynağı olarak bağlanacaktır.

| Konu | Pilot Kararı |
| --- | --- |
| Mobil teknoloji | React Native 0.86+; Android odaklı |
| Hedef cihaz | Üst-orta / amiral gemisi Android; 8 GB RAM+, iyi kamera, GNSS, 5G/Wi-Fi |
| Konum | Android GNSS / fused location; yalnızca aday alan daraltma için |
| Yön bilgisi | Pusula ve gyro kullanılmaz |
| Görüntü işleme | Native kamera akışı + on-device model inference |
| Nesne tespiti | YOLO ailesi benzeri küçük detector; ONNX Runtime veya LiteRT/TFLite denemesi |
| Asset kimliği | GPS aday filtresi + görsel descriptor/feature matching + temporal doğrulama |
| AR yaklaşımı | İlk fazda screen-space overlay; full 6DoF world-anchored AR hedef değil |
| Veri | Faz-1 dummy REST/WebSocket; Faz-2 merkez gerçek veri |

## 1.1 Pilotun başarı tanımı

Kullanıcı pilot geofence içine girdiğinde kamera analizinin otomatik aktive olması.

Sinyal, pano ve durağın sahada güvenilir biçimde tespit edilmesi.

Bir kavşakta birbirine benzeyen sinyal direklerinden doğru Asset ID’nin görsel olarak ayrıştırılması.

Doğru Asset ID seçildiğinde sinyal kalan süresinin ya da durak/otobüs bilgisinin nesne üzerine sabit ve okunaklı şekilde bindirilmesi.

Yanlış eşleşmelerde AR bilgisinin açılmaması; güven düşükse “tanımlanıyor” durumunda kalması.

Dummy backend yerine gerçek backend bağlandığında mobil uygulama UI ve eşleştirme katmanında kod değişikliğinin minimum olması.

# 2. Kapsam ve Kapsam Dışı

## 2.1 Pilot kapsamı

ODTÜ içerisinde 1 kavşak.

Kavşaktaki 4-8 sinyal varlığı, 1 kontrol panosu ve kavşağa yakın 1 otobüs durağı.

Android cihaz üzerinde React Native uygulaması.

Canlı kamera, GNSS konum, cihaz içi nesne tespiti ve görsel eşleştirme.

Sinyal için faz rengi + kalan süre; durak için hat, yaklaşan/geçen otobüs ve zaman bilgisi.

Harita üzerinde pilot varlıkların gösterilmesi ve “tarama” modu.

Teknik log, eşleştirme confidence ve test amaçlı debug ekranları.

## 2.2 İlk pilotta kapsam dışı

Gyro, manyetometre/pusula tabanlı heading.

Tam 3B SLAM veya santimetre hassasiyetli world anchor.

Tüm ODTÜ veya şehir ölçeği varlık veritabanı.

Kullanıcının yürüdüğü rotayı sürekli 3B harita üzerinde takip etmek.

Çok sayıda eşzamanlı AR etiketi; ilk sürüm birincil hedef varlığa odaklanır.

Kontrol cihazına komut gönderme; pilot salt-okunur bilgi gösterir.

Not: “AR” bu PoC’de klasik 6DoF AR motorundan ziyade gerçek kamera görüntüsü üzerinde görsel olarak takip edilen varlığa bağlanan bilgi katmanıdır. Gyro olmadan bu yaklaşım daha deterministik ve pilot için daha düşük risklidir.

# 3. Kullanıcı Deneyimi ve Ekran Akışı

Konsept: sinyal kırmızı/yeşil kalan süre ve durak otobüs bilgisi

Uygulama açılır; kamera ve konum izinleri kontrol edilir.

Konum pilot geofence dışında ise düşük güç “bekleme” modu kullanılır.

Kullanıcı pilot bölgeye girdiğinde “AR Tarama” aktif olur.

Kamera frame’leri düşük çözünürlüklü inference hattına gönderilir.

Nesne tespit edilince tür belirlenir: SIGNAL / CABINET / BUS_STOP.

GPS ile yalnızca yakındaki aynı tür asset adayları alınır.

Görsel eşleştirme adaylar arasında doğru asset kimliğini seçmeye çalışır.

Confidence ve ardışık kare doğrulaması geçerse overlay açılır.

Sinyal için WebSocket’ten faz/kalan süre; durak için transit endpoint/WebSocket bilgisi gösterilir.

Nesne kadrajdan çıkarsa overlay kısa grace-period sonrasında kapanır ve tarama moduna dönülür.

AR ekranı örneği: doğru sinyal direği seçildiğinde kalan yeşil süre

AR ekranı örneği: durak tanındığında otobüs bilgisi

# 4. Önerilen Sistem Mimarisi

ANDROID TELEFON

React Native UI / Navigation / State

|

Native Camera Pipeline (Kotlin/C++ bridge)

|

+-- Object Detector (ONNX/LiteRT)

+-- Tracker / Optical Flow

+-- Visual Asset Matcher

|

Asset Decision Engine

GPS candidate filter + visual score + temporal vote

|

AR Overlay Renderer (screen-space)

|

REST + WebSocket

|

AR Integration API / MANGO-HUB

+-- Asset Service

+-- Signal Service

+-- Transit Service

+-- Telemetry / Logs

|

Dummy Provider  --->  Gerçek Trafik Merkezi / AVL

## 4.1 React Native katmanı

Navigasyon, izin ekranları, harita/ayarlar/asset detayları, network state ve business logic React Native/TypeScript tarafında tutulur.

Kamera frame’lerinin JS köprüsünden kopyalanması önlenir. Ağır görüntü işleme native tarafta veya JSI/Frame Processor benzeri zero/low-copy bir hat üzerinde çalışmalıdır.

Overlay koordinatları, asset state ve confidence React Native UI’ye düşük hacimli veri olarak aktarılır.

Data fetching için REST; canlı sinyal countdown/event için WebSocket tercih edilir.

Uygulama “dummy” ve “real” datasource’u environment/config ile seçebilmelidir.

## 4.2 Android native katmanı

KameraX veya performanslı React Native kamera modülü üzerinde native frame erişimi.

YUV frame → inference input dönüşümü mümkün olduğunca native ve tekrar allocation yapmadan.

ONNX Runtime Android / React Native veya LiteRT/TFLite ile cihaz içi inference.

Feature extraction / matching için gerekirse C++/OpenCV veya özel ONNX modelleri.

Inference thread, UI thread’den ayrılır; backpressure uygulanır ve her frame işlenmez.

# 5. Hedef Android Cihaz Profili

Pilotun belirli bir “iyi Android telefon” üzerinde denenmesi, cihaz çeşitliliğinden doğan performans riskini azaltır. Aşağıdaki profil minimum şartname değil, PoC için önerilen hedef cihaz sınıfıdır.

| Bileşen | Öneri | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Android | Android 13+ | Modern CameraX/izin/performans davranışı |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 1/2/3 sınıfı veya eşdeğer | On-device detector + matching için headroom |
| RAM | 8 GB+ | Model + kamera buffer + RN runtime |
| Kamera | 1080p30, iyi HDR/AF | Uzak sinyal ve durak detayının korunması |
| GNSS | GPS/Galileo/GLONASS; fused location | Aday asset setini daraltmak |
| Ağ | 5G veya güçlü Wi-Fi | Dummy/gerçek WebSocket veri |
| Depolama | En az 5 GB boş | Pilot video/log/cache |
| Ekran | 6.1 in+; 1080p sınıfı | AR etiketi okunabilirliği |

Model ilk aşamada 640x640 veya 512x512 inference girişi ile 5-10 FPS çalıştırılabilir; kamera preview 30 FPS kalabilir. Eşleştirme her detection frame’inde değil, yalnızca aday stabil hale geldiğinde tetiklenmelidir.

# 6. ODTÜ Saha Veri Toplama Planı

## 6.1 Ön keşif ve asset envanteri

Pilot kavşak kesin olarak seçilir ve kavşak ID atanır: örn. ODTU_K01.

Kavşaktaki tüm sinyal direkleri, sinyal başlıkları, pano ve durak fiziksel olarak numaralandırılır.

Her asset için GNSS koordinatı birkaç ölçümün medyanı ile alınır.

Asset fotoğrafı, yakın çevre bağlamı ve yaklaşım etiketi kayıt edilir.

Görsel olarak birbirine çok benzeyen asset çiftleri not edilir; dataset bu çiftleri özellikle ayıracak şekilde toplanır.

| Alan | Örnek |
| --- | --- |
| asset_id | ODTU_K01_SG_03 |
| type | traffic_signal |
| lat/lon | 39.xxxxx / 32.xxxxx |
| intersection_id | ODTU_K01 |
| approach_label | güney yaklaşımı |
| reference_images | ref_001 ... ref_050 |
| signal_group_id | 3 |
| backend_mapping | central_node/sg3 |

## 6.2 Video çekim protokolü

1080p / 30 FPS önerilir; dijital zoom kapalı tutulur.

Her asset 5 m, 10 m, 15 m, 20 m ve mümkünse 30 m’den kaydedilir.

Sağ çapraz, sol çapraz, karşı kaldırım, yaklaşma ve uzaklaşma görüntüleri alınır.

Güneş karşıdan/arkadan, gölge, kısmi kapanma ve araç/yaya occlusion örnekleri toplanır.

Aynı rota en az iki farklı zaman diliminde tekrarlanır.

Her video ile birlikte başlangıç/bitiş GNSS izi ve asset notları tutulur.

Başlangıç hedefi: 30-60 dakika kontrollü video. Videodan 2-5 FPS örnekleme yapıldıktan ve benzer kareler elendikten sonra yaklaşık 1.000-3.000 anlamlı frame pilot için iyi bir başlangıç dataset’i sağlar.

# 7. Görüntü İşleme: Denenecek Teknik Yöntemler

Pusula ve gyro olmadan çözülmesi gereken problem iki parçadır: (1) ekranda hangi nesnenin bulunduğunu tespit etmek, (2) bunun hangi kayıtlı fiziksel asset olduğunu belirlemek. Bu nedenle tek bir model yerine iki aşamalı karar hattı önerilir.

## 7.1 Aşama A - Nesne tespiti

| Yöntem | Nasıl denenir | Artı | Eksi | PoC kararı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO-tiny/nano sınıfı + ONNX Runtime | 3-5 sınıf özel dataset ile eğit; ONNX export; Android inference | Esnek, bbox ve confidence doğrudan | Model optimizasyonu gerekir | Birincil aday |
| YOLO/LiteRT-TFLite | Aynı modelin LiteRT/TFLite export’u | Android hızlandırıcılarıyla iyi performans | Export/op uyumluluğu test edilmeli | A/B test |
| Google ML Kit Object Detection + custom classifier | ML Kit tracker ile bbox; custom model ile sınıflandırma | Tracking hazır, Android entegrasyonu kolay | Özel detector kontrolü daha sınırlı | Hızlı baseline |
| Classical CV / color-shape | Sinyal ışığı için renk/şekil heuristikleri | Çok hafif | Genelleme zayıf | Sadece yardımcı sinyal faz doğrulama |

İlk model sınıfları: traffic_signal, bus_stop, cabinet. Gerekirse traffic_signal_head ve traffic_signal_pole ayrılır. Çok fazla sınıfla başlanmamalıdır.

## 7.2 Aşama B - Hangi Asset ID?

| Yöntem | Açıklama | Beklenen kullanım |
| --- | --- | --- |
| GPS aday filtresi | Örn. 40-60 m içindeki aynı tür varlıkları getirir | Her zaman ilk filtre |
| Global image embedding retrieval | Crop/scene embedding ile en yakın referans görüntüleri seçer | Hızlı shortlist |
| SuperPoint + LightGlue | Aday ref ile keypoint/feature match ve geometrik doğrulama | Birincil hassas eşleştirme adayı |
| ORB/SIFT + RANSAC | Klasik feature baseline; OpenCV ile hızlı PoC | Referans baseline / fallback |
| Optical flow / tracker | Doğrulanmış bbox’u kareler arasında takip eder | AR etiket stabilizasyonu |
| AprilTag/QR opsiyonel | Sahaya marker konabiliyorsa deterministik ID | Servis/bakım modu fallback |

## 7.3 Önerilen eşleştirme skoru

candidate_score =

0.20 * gps_distance_score

+ 0.25 * retrieval_similarity

+ 0.40 * local_feature_geometry_score

+ 0.15 * temporal_consistency_score

Ağırlıklar saha verisine göre kalibre edilir. GPS yalnızca aday setini daraltmalıdır; yakın assetlerin ayrımında görsel skor baskın olmalıdır. Asset, örneğin son 7 doğrulama penceresinin en az 5’inde aynı ID seçilmedikçe “verified” durumuna geçmemelidir.

# 8. Önerilen Görsel Eşleştirme PoC Deneyleri

Aşağıdaki deneyler aynı ODTÜ video setinde karşılaştırılmalı ve karar ölçüme dayalı verilmelidir.

| Deney | Pipeline | Ölçülecek metrik | Beklenti |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | GPS + ORB + RANSAC | Top-1 asset accuracy, latency | En hızlı baseline |
| E2 | GPS + SuperPoint + LightGlue | Top-1 accuracy, inlier count, latency | En yüksek yerel eşleştirme doğruluğu |
| E3 | GPS + global embedding + LightGlue | Recall@3, Top-1, latency | Çok sayıda referansta ölçeklenebilir |
| E4 | Detector crop + scene crop birlikte | Top-1 accuracy | Sadece direk yerine çevre bağlamını kullanma |
| E5 | E2/E3 + temporal voting | Yanlış AR açılma oranı | Sahada stabilite artışı |
| E6 | Marker fallback | ID accuracy | Servis modunda %100’e yakın deterministik eşleşme |

## 8.1 Referans görüntü bankası tasarımı

Her asset için 20-50 seçilmiş referans görüntüyle başlanır.

Her referans için cihazdan bağımsız normalize edilmiş feature/embedding önceden hesaplanır.

Referanslar mesafe/açı/ışık etiketiyle tutulur.

Yeni saha hataları “hard negative” olarak dataset’e eklenir; örn. SG_02’nin SG_03 sanıldığı kareler.

Asset matcher mümkünse tüm görüntü yerine detector crop + çevresindeki %30-50 bağlamı birlikte kullanır.

# 9. Screen-Space AR ve Takip Stratejisi

Gyro/compass olmadan ilk pilotta full world-space AR anchor yerine kamera görüntüsü üzerindeki hedefe bağlı overlay kullanılması önerilir. Bu yaklaşım kullanıcı açısından AR deneyimini korurken sensör bağımlılığını ortadan kaldırır.

DETECTING -> CANDIDATE -> MATCHING -> VERIFIED -> TRACKING

^                                      |

+------------- LOST / TIMEOUT <--------+

| Durum | Davranış |
| --- | --- |
| DETECTING | Detector 5-10 FPS çalışır; overlay yok. |
| CANDIDATE | Aynı sınıf birkaç frame görüldü; GPS aday listesi alınır. |
| MATCHING | Asset visual matcher çalışır; UI “tanımlanıyor” gösterebilir. |
| VERIFIED | Asset ID ve data binding yapılır; AR kartı açılır. |
| TRACKING | Detector/tracker bbox center/size üzerinden kartı stabilize eder. |
| LOST | Örn. 0.8-1.5 s grace period; tekrar bulunamazsa overlay kapanır. |

Tarama ekranı konsepti: varlık doğrulanmadan önce kullanıcıya minimal yönlendirme

## 9.1 Overlay stabilizasyonu

Bbox merkezine exponential smoothing uygulanır; kart doğrudan ham bbox ile zıplamaz.

Kısa süreli detector kaybında optical flow/tracker pozisyonu koruyabilir.

Overlay, objenin üst/yan tarafında safe-area mantığıyla yerleştirilir; ekran dışına taşmaz.

Aynı anda birden fazla sinyal algılanırsa yalnızca en yüksek verified score olan ana hedef bilgi kartı açılır; diğerleri küçük outline olarak kalabilir.

# 10. React Native Uygulama Yapısı

src/

app/

navigation/

screens/

HomeScreen.tsx

ARScreen.tsx

MapScreen.tsx

AssetDetailScreen.tsx

SettingsScreen.tsx

ar/

overlay/

stateMachine/

assetBinding/

data/

api/

websocket/

models/

dummy/

location/

geofence/

candidateAssets/

telemetry/

logs/

performance/

android/

app/src/main/java/...

camera/

inference/

matcher/

tracking/

## 10.1 Native bridge tasarımı

JS tarafına frame taşımak yerine native görüntü işleme katmanı aşağıdaki küçük sonuç objesini gönderir:

{

"timestamp": 1788471234123,

"detections": [{

"class": "traffic_signal",

"bbox": {"x": 0.42, "y": 0.18, "w": 0.12, "h": 0.38},

"trackId": 17,

"confidence": 0.94,

"assetCandidate": "ODTU_K01_SG_03",

"assetScore": 0.91,

"verified": true

}]

}

Bbox değerlerinin 0-1 normalize verilmesi, preview çözünürlüğünden bağımsız React Native overlay çizimini kolaylaştırır.

## 10.2 State yönetimi

Location state: OUTSIDE / NEAR / INSIDE.

Vision state: IDLE / SEARCHING / MATCHING / VERIFIED / LOST.

Network state: OFFLINE / DUMMY / LIVE.

Asset data state: loading / current / stale / error.

Her verified asset için son başarılı match zamanı ve data timestamp tutulur.

# 11. Dummy Backend Tasarımı

Dummy katman gerçek merkez sistemin veri sözleşmesini taklit etmelidir. Böylece Faz-2’de mobil kod değiştirmek yerine provider değiştirilir.

## 11.1 Asset endpoint

GET /api/v1/assets/nearby?lat=...&lon=...&radius=60

{

"assets": [

{

"id": "ODTU_K01_SG_03",

"type": "traffic_signal",

"lat": 39.000000,

"lon": 32.000000,

"intersectionId": "ODTU_K01",

"signalGroupId": "SG03"

}

]

}

## 11.2 Sinyal canlı veri

WS /ws/v1/intersections/ODTU_K01

{

"event": "signal_state",

"intersectionId": "ODTU_K01",

"signalGroupId": "SG03",

"state": "GREEN",

"remainingSec": 18,

"cycleId": 1532,

"sourceTimestamp": "2026-09-03T23:14:12.300+03:00"

}

Mobil uygulama kalan süreyi yalnızca yerel sayaçtan üretmemeli. Her 1-2 saniyede sunucudan state sync/event gelmeli; UI aradaki saniyeleri monotonic clock ile yumuşakça düşürmelidir. Timestamp farkı veya reconnect sonrası değer yeniden senkronlanır.

## 11.3 Durak verisi

GET /api/v1/stops/ODTU_STOP_01

{

"stopId": "ODTU_STOP_01",

"arrivals": [

{"line":"105", "etaSec":120, "vehicleId":"BUS_431"},

{"line":"132", "etaSec":360, "vehicleId":"BUS_812"}

],

"lastPassages": [

{"line":"105", "vehicleId":"BUS_120", "time":"23:14:32"}

]

}

# 12. Gerçek Merkez Veri Entegrasyonu

Faz-2’de mobil uygulama merkezi sistemleri doğrudan çağırmamalıdır. Araya mobil uygulamaya uygun bir Integration/AR API katmanı konulmalıdır. Bu katman merkez sistem protokollerini normalize eder, asset mapping yapar, timestamp senkronizasyonunu kontrol eder ve mobil uygulamaya tek format sağlar.

Traffic Controller / Central System ----> Signal Adapter ----

|

AVL / Bus Backend ----------------------> Transit Adapter +--> AR Integration API --> Mobile

|

Asset GIS / Inventory ------------------> Asset Adapter --

## 12.1 Sinyal kalan süre kaynağı

Tercih-1: Merkez sistem doğrudan current state + remaining time yayınlar.

Tercih-2: Stage start timestamp + plan/stage duration üzerinden integration API kalan süre hesaplar.

Dinamik/adaptif kontrol varsa “planlanan kalan süre” ile “garanti kalan süre” ayrımı yapılmalıdır; uzatma/kısaltma olabiliyorsa UI bunu doğru semantikle göstermelidir.

Mobil uygulamaya gönderilen her event sourceTimestamp ve serverTimestamp içermelidir.

## 12.2 Otobüs verisi

AVL/GPS sisteminden araç konumu, hat, sefer ve timestamp alınır.

Durak geçişi merkezde zaten event olarak üretiliyorsa doğrudan kullanılır.

Yoksa durak geofence + rota doğrulaması ile arrival/passage event üretilebilir.

ETA mevcutsa aynı stop API içinde sunulur; yoksa ilk pilotta yalnızca son geçenler gösterilebilir.

# 13. Performans Tasarımı

| Bileşen | PoC hedefi | Teknik önlem |
| --- | --- | --- |
| Kamera preview | 30 FPS | Preview render inference’dan bağımsız |
| Detector | 5-10 FPS efektif | Frame skipping + async inference |
| Asset matching | < 500 ms hedef | Sadece shortlist ve candidate stabil olduğunda |
| AR overlay | 60 FPS UI hedefi | Yalnızca bbox/score native→JS |
| Signal update | < 1 s algılanan gecikme | WebSocket + server timestamp |
| İlk verified AR | < 2 s tipik | GPS cache + preloaded model + local refs |
| Termal | 10 dk testte throttle olmaması hedef | Dinamik inference FPS |

## 13.1 Inference throttling

Önerilen strateji: preview 30 FPS; detector normalde 6 FPS; SEARCHING sırasında 8-10 FPS; VERIFIED/TRACKING sırasında 3-5 FPS. Matcher yalnızca yeni track veya confidence düşüşünde çalışır. Böylece sürekli ağır model koşturulmaz.

## 13.2 Model optimizasyonu

FP16 model ile başlanır; INT8 quantization saha doğruluğu ölçülerek denenir.

Input resolution 640, 512 ve 416 için hız/doğruluk A/B testi yapılır.

ONNX Runtime tarafında Android execution provider seçenekleri; LiteRT tarafında NNAPI/GPU uyumluluğu test edilir.

Model yükleme uygulama açılışında veya pilot bölgeye yaklaşınca yapılır; kamera açıldıktan sonra bloklanmamalıdır.

# 14. Saha Test Planı ve Metrikler

Model doğruluğu tek başına yeterli değildir. Uçtan uca “doğru varlık üzerine doğru bilgi açıldı mı?” metriği ana KPI olmalıdır.

| Metrik | Tanım | Pilot hedef |
| --- | --- | --- |
| Object Recall | Gerçek sinyal/durak görüntülerinin tespit oranı | ≥ %90 |
| Asset Top-1 Accuracy | Doğru asset kimliği | ≥ %85 ilk iterasyon; hedef ≥ %95 |
| False AR Activation | Yanlış asset üzerinde kart açılması | < %5; hedef < %2 |
| Time-to-AR | Geofence içi hedef görünmesinden verified overlay’e | < 2 s tipik |
| Overlay stability | Kartın görsel hedefi kaybetmeden tutulması | ≥ %95 kısa sekans |
| Signal freshness | Gösterilen verinin source timestamp yaşı | < 2 s |
| Crash-free session | Pilot test oturumları | > %99 |

## 14.1 Test senaryoları

Her sinyal direğine 5 m / 10 m / 20 m yaklaşma.

Kamera hızlı pan ile farklı sinyal direğine geçiş.

İki benzer direğin aynı frame’de görünmesi.

Kısmi araç/yaya kapanması.

Güneş parlaması ve gölge.

Durağın uzaktan ve çapraz görünmesi.

Ağ kesintisi / WebSocket reconnect.

GPS sapması: komşu aday assetlerin candidate listesine girmesi.

10-15 dakikalık sürekli kamera testi: termal, batarya, FPS ve memory.

# 15. Veri Seti İyileştirme Döngüsü

SAHA TESTİ

|

+--> yanlış detection kareleri

+--> yanlış asset match kareleri

+--> düşük confidence kareleri

|

v

Hard-Negative Set

|

yeniden eğitim / ref güncelleme

|

v

Yeni Model

|

saha retest

Uygulama debug modunda, kullanıcının onayıyla problemli karelerin hash/asset candidate/score metadata’sını kaydedebilmelidir. Pilot veri yönetişimi ve KVKK gereği yüz/plaka gibi kişisel veri içerebilecek görüntüler merkezde saklanacaksa ayrıca anonimleştirme ve saklama politikası tanımlanmalıdır.

# 16. Güvenlik, KVKK ve Operasyon

Pilot uygulama kontrol cihazına yazma komutu göndermemeli; yalnızca read-only bilgi almalıdır.

API TLS üzerinden çalışmalı; cihaz/app authentication token kullanılmalıdır.

Referans fotoğrafları ve model dosyaları imzalı/versioned dağıtılmalıdır.

Raw kamera görüntüsü varsayılan olarak sunucuya gönderilmemelidir; inference cihaz üzerinde yapılmalıdır.

Debug görüntü upload özelliği varsa açık rıza/kurum içi test prosedürü, süreli saklama ve maskeleme tanımlanmalıdır.

Signal remaining time gibi operasyonel bilgiler için “stale” eşiği olmalı; data yaşlanırsa kart kalan süre göstermeyi bırakıp “veri güncel değil” demelidir.

# 17. Geliştirme Fazları ve Tahmini İş Paketleri

| Faz | İçerik | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| P0 - Saha hazırlık | Asset envanteri, koordinatlar, video protokolü | ODTU_K01 asset registry + ham video |
| P1 - Vision baseline | Dataset, detector, ORB/SuperPoint/LightGlue testleri | Offline accuracy/latency raporu |
| P2 - RN kamera PoC | React Native shell + native camera + bbox overlay | Telefonda canlı detector |
| P3 - Asset ID | GPS candidates + matcher + temporal vote | Doğru SG/STOP ID |
| P4 - Dummy AR | Dummy signal/transit API + WebSocket + UI | Uçtan uca pilot demo |
| P5 - Saha tuning | Hard-negative, performance, thermal, UX | Kabul kriterlerine yaklaşan build |
| P6 - Gerçek entegrasyon | Signal/AVL adapters + mapping | Merkez verili pilot |
| P7 - Ölçekleme | 2. kavşak, yeni assetler, deployment araçları | Çoklu saha mimarisi |

PoC ekibi için minimum roller: 1 React Native/Android geliştirici, 1 Computer Vision/ML geliştirici, 1 backend/integration geliştirici (part-time olabilir), 1 saha/test sorumlusu. Tasarım/UX desteği kısa süreli eklenebilir.

# 18. Teknik Karar: İlk Uygulanacak Kombinasyon

İlk çalışan sürümde aşağıdaki kombinasyon önerilir:

| Katman | Seçim |
| --- | --- |
| Mobil UI | React Native 0.86+ / TypeScript |
| Kamera | Android native yüksek performanslı camera pipeline; RN’ye yalnızca sonuç aktarımı |
| Detector | Küçük YOLO özel model; ONNX Runtime birincil PoC |
| Alternatif detector runtime | LiteRT/TFLite; aynı dataset/model için A/B |
| Asset shortlist | GPS radius 40-60 m + asset type |
| Visual match | SuperPoint + LightGlue birincil; ORB/RANSAC baseline |
| Tracking | Detector track + optical flow/smoothing |
| AR | Screen-space overlay, no gyro/compass |
| Backend | REST + WebSocket, dummy provider |
| Gerçek entegrasyon | AR Integration API üzerinden signal + AVL adapters |

Bu tasarımda en kritik teknik risk AR çizimi değil, benzer fiziksel varlıklar arasından doğru Asset ID’nin seçilmesidir. Bu nedenle ilk iki haftalık teknik PoC’nin ana ölçümü “hangi sinyal direğine bakıyorum?” doğruluğu olmalıdır; UI ve dummy countdown daha sonra hızlıca bağlanabilir.

# 19. Örnek Kabul Demo Akışı

Test telefonu ODTÜ pilot kavşağa 50-100 m yaklaşır; uygulama pilot alanı tanır.

Kamera açılır ve “Taranıyor…” görünür.

Kullanıcı SG_03’e bakar; detector sinyali bulur.

GPS ile ODTU_K01 içindeki sinyal adayları çekilir.

Visual matcher SG_03 için yüksek skor üretir; 5/7 temporal vote ile verified olur.

AR kartı SG_03 üzerine gelir ve dummy WebSocket verisi “YEŞİL - 18 sn” gösterir.

Countdown akar; dummy server fazı SARI ve ardından KIRMIZI yapar.

Kullanıcı durağa döner; önceki track kapanır, BUS_STOP tespit edilir.

STOP_01 verified olur ve hat 105 / 132 ETA veya son geçen bilgisi gösterilir.

Ayarlar ekranından “Veri Kaynağı: Demo” görünür. Faz-2’de aynı ekran “Canlı” olur.

Pilot demo için önerilen UI ailesi

# 20. Teknik Kaynaklar ve Güncel Platform Notları

Doküman hazırlanırken aşağıdaki güncel teknik kaynaklar referans alınmıştır:

React Native 0.86 release notes (Haziran 2026): Android edge-to-edge ve güncel platform davranışları. reactnative.dev/blog/2026/06/11/react-native-0.86

ONNX Runtime - React Native başlangıç dokümanı: onnxruntime.ai/docs/get-started/with-javascript/react-native.html

ONNX Runtime Mobile deployment guide: onnxruntime.ai/docs/tutorials/mobile/

Google ML Kit Object Detection & Tracking - Android: developers.google.com/ml-kit/vision/object-detection/android

Google ML Kit custom model object detection/classification - Android: developers.google.com/ml-kit/vision/object-detection/custom-models/android

Not: Kütüphane sürümleri uygulama geliştirme başlangıcında yeniden sabitlenmeli (version pinning) ve hedef Android cihaz üzerinde benchmark edilmelidir. PoC’nin teknik kararı dokümantasyon iddiasından ziyade ölçülen doğruluk/latency/termal sonuçlarına göre verilmelidir.